“ЦИКЛОН-05М”

Комплект приборов для измерения электромагнитных излучений

Комплект приборов предназначен для измерения среднеквадратических значений магнитной индукции и напряженности низкочастотных электромагнитных полей вблизи различных технических средств, в том числе компьютеров, при контроле норм в области охраны природы, безопасности труда и населения в соответствии с государственными  стандартами (ГОСТ Р 50948-96) и санитарными нормами  (СанПиН 2.2..2.542-96).

В состав комплекта входят: измеритель переменных электрических полей  ИЭП-05 и  измеритель переменных магнитных полей ИМП-05, измеритель электростатического поля ИЭСП-01.

Приборы выполнены в унифицированном корпусе размером 1758145 мм.

Приборы размещены в  пластмассовом кейсе, что делает их особенно удобными при аттестации рабочих мест по условиям труда. Электропитание может осуществляться как от элементов питания типа “Корунд” напряжением 9В, так и от сети 220 В 50 Гц с помощью внешнего источника питания   БПИ-02.

Измеритель переменных электрических полей ИЭП-05

(№  в Госреестре 17288-98)

Диапазоны частот измеряемых сигналов:

Полоса I :    5 Гц - 2 КГц

Полоса II :   2КГц - 400 КГц

Уровни измеряемой напряженности переменного электрического поля

Полоса I           10-200 В/м

Полоса II          1-20 В/м

Основная погрешность измерения -  не более 20%.

Масса с дисковой антенной - не более  0,9 кГ.

Комплектуется дипольной антенной для измерения напряженности поля в свободном пространстве и дисковой антенной (D=300 мм) для измерений электрических полей компьютеров по ГОСТ Р 50949-96.

Измеритель переменных магнитных полей ИМП-05

(№  в Госреестре №17289-98)

Состоит из двух блоков - ИМП-05/1 и ИМП-05/2 .

Диапазоны частот измеряемых сигналов:

ИМП-05/1             5 Гц - 2 КГц

ИМП-05/2             2КГц - 400 КГц

Диапазон измерения

ИМП-05/1             100-2000 нТл

ИМП-05/2             10-200 нТл                       			 Основная погрешность измерения -  не более 20%.

Масса каждого из блоков - не более  0,75 кГ.

Отличительная особенность  - измерение магнитной индукции изотропной антенной в реальном времени, что существенно упрощает процесс измерения.

Измеритель электростатического поля ИЭСП-01

(№ в Госреестре 17663-98)

Прибор ИЭСП-01 предназначен для измерения эквивалентного электростатического потенциала на поверхности экрана монитора, при сертификационных испытаниях и контроле норм по электромагнитной безопасности.

Диапазон измерения                                                                                                               1 ... 180  кВ /м

Основная погрешность измерения -              не более                                                                 10  %

Комплект поставки:                                                                                                                                                      измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-01;

кронштейн с диском D=200 мм для измерения электростатического потенциала экрана  по СанПиН 2.2..2.542-96;

пластина измерительная 500500 мм  * для измерения по ГОСТ Р 50949-96 .

* -  поставляется  по отдельному заказу

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

http://www.ionization.ru/

+7(8432)638194 (тел. / факс)    +7(8432)536000 (сотовый) 	Айдар Туктагулов